# TABEL 8.1. TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHIMATERJALIDE JA –SEADMETE SPETSIFIKATSIOON

| NIMETUS | TEHNILISED PARAMEETRID (lisainfo joonistel) | ÜHIK |  | KOGUS | SELGITUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUHTIMISKILP |  |  |  |  |  |
| Juhtimiskilp | Vastavalt joonisele 3413_PP_EL-7-01_Elektriskeem | 1 | kompl |  |  |
| Maanduspaigaldis | Cu või Rd + maandusvardad, sh montaažimaterjal, vt elektriskeem/asendiplaan | 1 | kompl |  |  |
| TV-MASTID |  |  |  |  |  |
| Metallmast, otsa läbimõõt 60 mm | Kooniline (valgusti kõrgus H=6m) | 14 | tk |  |  |
| Vundament, Näiteks RBJ, min 169 kg | Metallmastile H=6m (valgusti kõrgus) + masti läbiviigutihend | 14 | kompl |  |  |
| Kaitseseadme ja klemmikomplekt +2A koos sulariga (mastisisene) | Ühe valgustiga mastile (näiteks ENSTO SV15 seeria) | 14 | kompl |  |  |
| VALGUSTID |  |  |  |  |  |
| V1 - LED-valgusti 10W | Vizulo - Micro Martin 30 W 8 LED 6000027526 MRUE 030 730 L22 AA008 Pingepiirik 10kV (In ≥ 5kA, Imax ≥ 10kA, kaitsetase Up ≤1,5kV), tehasepoolne kaabel (7m), CLO. Valgusti kaitseaste min IP66, löögikindlus min IK08. Sertifikaadid: CE ja ENEC+ | 14 | kompl |  |  |
| MAAKAABLID |  |  |  |  |  |
| Maakaabel 4x35mm² + varu + kaablimärkesildid | Näiteks AXPK4G35 | 5 | m |  |  |
| Otsamuhv 4x35mm² maakaablile | Näiteks AXPK4G35 | 2 | kompl |  |  |
| Maakaabel 4x25mm² + varu + kaablimärkesildid | Näiteks AXPK4G25 | 591 | m |  |  |
| Otsamuhv 4x25mm² maakaablile | Näiteks AXPK4G25 | 28 | kompl |  |  |
| Kaablimärkelint (trass) | Pinnasesse, elektriohu teavitusega | 307 | m |  |  |
| Kaablikaitsetoru (trass) | D75 450N, roheline | 307 | m |  |  |
| Kaablikaitsetoru (trass) | Puurimistoru min D75 1250N | 203 | m |  |  |
| Maandukomplekt mastile (kordusmaandus) | Cu või Rd +maandusvardad , sh montaažimaterjal, vt elektriskeem/maandusskeem | 6 | kompl |  |  |
| Liiv | Vastavalt kattetaastuse joonisele | 12 | m3 |  |  |
| *Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust. *Tööde mahud esitatud eraldi tabelis. * Projekteeritud seadmed on valikulised ning neid võib asendada võrdväärsete või parematega. |  |  |  |  |  |

| /allkirjastatud digitaalselt/ _______________________ | /allkirjastatud digitaalselt/ ____________________ |
| --- | --- |
| Vastutav spetsialist: Marek Uiboupin | Projekteerija: Robert Putnik |